工程地质勘察报告

- 概况

1．工程概况

拟建北京动车段检查、检修场位于北京市大兴区狼垡村及丰台区宝台村一带，既有丰双铁路西侧，京山铁路东侧，由检修车间、维修车间、存车场、外皮洗涮及其配套工程等组成。检查维修场沿既有丰双铁路布置，东西长约1650米，南北长度约728米，其中位于丰双铁路北侧的综合维修、综合检修场为远期预留工程，不属于本次勘察范围，因此本次勘察范围南北宽约640米。

2．工作方法及工程量

本次勘察工作由北京中铁工建筑工程设计院承担外业勘探工作。本工程于2005年11月进行了部分钻探，本次勘察于2006年5月13日开始，于2006年6月20日结束，采用钻探、简易勘探、物探和原位测试相结合的综合勘探方法，勘探点间距45~100m，钻探采用SH-30孔内锤击钻进套管护壁，挖探采用人工挖坑和洛阳铲进行，采用的原位测试方法包括：标准贯入试验、重型动力触试验探（N63.5）、轻型动力触探试验（N10）及波速测试等。在资料整理过程中还利用了去年完成的钻探孔。

新建北京动车段位置图1

由于拟建场地现为渣土消纳场，且场地的西部为村庄和废品收购站，东部为村庄和公交驾校，在场地的中部有东方时尚驾校练车场及砂石料场，沿铁路线的路基坡脚有大量的坟墓，部分钻孔不能按原定孔位进行勘探。局部分布有积水坑及建筑物，造成部分钻孔偏离设计位置，部分钻孔未能钻探。本次完成工程量详见下表1：

表1

| 野外工作 |  |  | 室内土工试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻探取土孔 | 156个 | 2841.7米 | 常规物理试验 | 176 |
| 简易钻探（挖探） | 44个 | 174.9米 | 直剪试验 | 70 |
| 取土样 | 原样 | 176件 | 固结试验 | 173 |
|  | 拢动样 | 632个 | 颗粒分析 | 632 |
| 标准贯入试验 | 355次 |  | 黏粒含量分析 | 14 |
| 动力触探试验N63.5 | 717次 |  | 有机质含量试验 | 3个 |
| 轻型动力触探试验N10 | 3.6米 |  |  |  |
| 水试样 | 2组 |  |  |  |

本工程坐标系采用独立坐标系统，高程采用黄海高程系，由铁道第三勘察设计院测技中心提供。

- 地形、地貌

拟建北京动车段场检查检修场位于永定河冲洪积扇中部，地形平坦开阔，近年来由于采砂活动，在场地内形成了多处大型采砂坑，后成为渣土消纳场，回填、堆积了建筑垃圾及生活垃圾，后经人工改造，呈现有地形，回填场地内建设了大量的建筑物。本场地不同地段建筑物分布情况及地形地貌特征分述如下：

1．废品回收公司及狼堡村庄：

该区分布在场区的西部，地形平坦，起伏较小，北部和西部主要为废品回收公司及狼堡村，南部主要为水泥制品厂。

2.垃圾堆积场及砂场：

该区主要为渣土及垃圾消纳场、洗砂场，位于检修场中部，地形起伏较大，在场区内有洗砂所用的集水坑，成品砂、碎石及砂石料堆成小山包，砂场还在生产，每天都有砂石料进出，同时，渣土也在随时堆填，因此地形也是随时变化的。本段地面建筑物较少。

3.东方时尚驾校：

该区位于场地中部，地形平坦，起伏较小。东方时尚驾校是将采砂坑回填、平整处理后建成的，可分为练车场、停车场及驾校办公区等区域，其中停车场及驾校办公区不具备施钻条件。

4．葆台村庄及蔬菜大棚：

该区分布在场区的东部，西侧为渣土堆积区，东侧为思亲园，地形平坦，起伏较小，主要为大棚及村庄。

- 地层岩性

根据调查及勘探揭示，本场地中部大部分地段原为采砂场，现为渣土及垃圾消纳场，表层堆积厚层的建筑垃圾、生活垃圾，场地的东部、西部保持了原始地层状态，表层分布了薄层人工堆积层。为了便于地层描述，现将拟建场地划分两个大区：I区原始地貌（非采砂）区；II区（采砂场）填土区。

根据地质调查及本次钻探揭示，拟建场地内揭露地层主要为第四系全新统人工堆积层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）及第四系上更新统冲洪积层（Q3al+pl），各地层岩性特征、厚度及分布详见工程地质柱状图及工程地质剖面图，现简述如下：

㈠、I区原始地貌区：

1．第四系全新统人工堆积层（Q4ml）

⑴杂填土①层：褐黄色、灰褐色，松散~稍密，稍湿，成份以建筑垃圾、炉灰为主，局部含有砖块、瓦块，粒径一般为20~70mm，含量约占40%，粉土充填。此层分布不均，层厚0.5~2.0m。

⑵素填土①1层：褐灰色，灰黄色，松散~稍密，稍湿~潮湿，以粉土为主，含有少量的碎砖块，局部为表土及种植土，含有植物根茎。层厚0.3~3.1m。

2．第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）

⑴粉砂②层：褐黄色，稍湿，稍密，砂质均匀，主要成份为石英、长石，含有云母片。层厚0.4~6.7m。

⑵粉土②1层：褐黄色，暗黄色，中密，稍湿，可见云母及氧化铁条纹，局部可见少量的植物根茎。层厚0.4~3.2m。

⑶细砂②2层：褐黄色，稍湿，稍密~中密，砂质均匀，主要成份为石英、长石，含有云母片。层厚0.7~3.9m。

⑷粉质黏土③层：褐黄色，黄褐色，硬塑，含有氧化铁、云母。层厚0.4~6.9m。

⑸粉土③1层：黄褐色，稍密~中密，稍湿，含有氧化铁及云母。层厚0.5~3.7m。

⑹黏土③2层：黄褐色，软塑，局部夹有粉质黏土。层厚1.0~1.9m。

⑺粉土④层：褐黄色、黄褐色，稍湿~潮湿，中密~密实，含有氧化铁及云母，局部夹有粉质黏土薄层和黏土团块。层厚0.9~4.2m。

⑻粉质黏土④1层：褐黄色，硬塑，含有氧化铁，可见云母。层厚1.0~4.4m。

⑼中砂④2层：黄褐色，稍湿，稍密~中密，砂质均匀，成份以长石、石英为主，可见云母片，夹有细砂薄层。层厚0.3~5.0m。

㈡、II区

1．第四系全新统人工堆积层（Q4ml）

⑴杂填土①层：褐黄色、灰褐色，松散~稍密，稍湿，成份以建筑垃圾为主，成份主要为碎石、混凝土块、砖块、灰渣，粒径一般为20~80mm，最大的大于130mm，含量约占30~60%，地表堆填的混凝土块粒径有1~2米。局部夹有炉灰，粉土充填。层厚3.1~27.8m。

⑵素填土①1层：褐灰色，灰黄色，松散~稍密，稍湿~潮湿，以粉土、中粗砂及圆砾土为主，局部含有少量的碎砖块。层厚0.5~8.0m。

⑶杂填土①2层：灰黑色、褐灰色，松散~稍密，稍湿~湿，以生活垃圾为主，主要成份为塑料袋及碎木块，一般含量约占5~20%，局部达到了40 %。含有少量的碎砖块，以粉土充填。此层分布不均，分布的深度也不同，厚度相差较大，大部分生活垃圾还未腐烂，在钻孔05-ZD-847号孔附近部分生活垃圾已经腐烂，且具有嗅味。层厚0.5~18.0m。其平面分布见工程地质图中IIA区，其中生活垃圾赋存的厚度占填土总厚度的17.6%。各孔填土厚度如下表：

| 孔号 | 杂填土①层 | 素填土①1层 | 含生活垃圾①2层 | 填土总厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-ZD-759 | 3.80 | 0.80 | 2.0 | 6.60 |
| 05-ZD-760 | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 05-ZD-770 | 1.80 | 1.70 | 1.30 | 4.80 |
| 05-ZD-773 | 3.30 |  |  | 3.30 |
| 05-ZD-775 | 11.0 |  | 4.50 | 15.5 |
| 05-ZD-776 | 10.5 |  |  | 10.5 |
| 05-ZD-778 | 13.0 | 0.80 |  | 13.8 |
| 05-ZD-779 | 16.9 | 2.50 | 0.70 | 20.1 |
| 05-ZD-780 | 10.0 |  | 7.30 | 17.3 |
| 05-ZD-781 | 4.90 | 0.50 |  | 5.40 |
| 05-ZD-782 | 18.8 |  | 2.80 | 21.6 |
| 05-ZD-783-1 | 23.6 |  | 2.00 | 25.6 |
| 05-ZD-784-1 | 16.3 |  | 6.00 | 22.3 |
| 05-ZD-786 | 9.50 |  | 9.00 | 18.5 |
| 05-ZD-787 | 10.3 |  | 6.50 | 16.8 |
| 05-ZD-788 | 18.3 |  |  | 18.3 |
| 05-ZD-789 | 15.5 |  |  | 15.5 |
| 05-ZD-790 | 6.00 |  |  | 6.00 |
| 05-ZD-791 | 25.0 |  | 3.50 | 28.5 |
| 05-ZD-792 | 27.8 |  |  | 27.8 |
| 05-ZD-793 | 21.8 | 0.80 | 4.10 | 26.7 |
| 05-ZD-794 | 14.9 | 9.50 |  | 24.4 |
| 05-ZD-794-1 | 14.2 |  | 6.00 | 20.2 |
| 05-ZD-796 | 9.50 | 0.60 | 6.50 | 16.6 |
| 05-ZD-797 | 18.8 |  |  | 18.8 |
| 05-SD-800-1 | 4.10 |  |  | 4.10 |
| 05-ZD-801 | 16.0 |  | 7.30 | 23.3 |
| 05-ZD-802 | 20.0 |  | 3.00 | 23.0 |
| 05-ZD-804 | 18.5 |  |  | 18.5 |
| 05-ZD-805 | 16.6 |  | 0.80 | 17.4 |
| 05-ZD-806 | 13.0 | 0.60 | 4.00 | 17.6 |
| 05-ZD-807 | 14.5 |  | 2.10 | 16.6 |
| 05-ZD-810 | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 05-ZD-811 | 14.0 |  | 6.00 | 20.0 |
| 05-ZD-812 | 20.0 |  | 3.50 | 23.5 |
| 05-ZD-814 | 17.4 | 1.40 |  | 18.8 |
| 05-ZD-815 | 14.0 |  | 2.80 | 16.8 |
| 05-ZD-816 | 17.0 |  |  | 17.0 |
| 05-ZD-817 | 13.0 |  | 4.20 | 17.2 |
| 05-ZD-820 | 15.7 |  | 1.10 | 16.8 |
| 05-ZD-821 | 17.5 | 0.50 |  | 18.0 |
| 05-ZD-824 | 12.8 |  | 4.80 | 17.6 |
| 05-ZD-825 | 14.5 |  | 4.00 | 18.5 |
| 05-ZD-826 | 15.6 |  | 2.00 | 17.6 |
| 05-ZD-830 | 4.2 |  |  | 4.20 |
| 05-ZD-831 | 12.0 | 2.00 | 2.50 | 16.5 |
| 05-ZD-832 | 7.60 |  | 9.20 | 16.8 |
| 05-ZD-833 | 15.8 |  | 6.00 | 21.8 |
| 05-ZD-835 | 18.7 | 0.70 | 3.60 | 23.0 |
| 05-ZD-837 | 14.0 |  | 2.00 | 16.0 |
| 05-ZD-842 | 14.0 |  | 2.50 | 16.5 |
| 05-ZD-843 | 18.0 | 0.80 |  | 2.60 |
| 05-ZD-844 | 11.6 |  | 8.50 | 20.1 |
| 05-ZD-846 | 19.6 |  | 2.00 | 21.6 |
| 05-ZD-847 | 9.00 |  | 10.0 | 19.0 |
| 05-ZD-848 | 9.80 |  | 5.00 | 14.8 |
| 05-ZD-853 | 15.0 |  |  | 15.0 |
| 05-ZD-854 | 11.2 |  | 3.30 | 14.5 |
| 05-ZD-855 | 11.3 | 0.9 | 2.00 | 14.2 |
| 05-ZD-857 | 25.0 | 1.00 |  | 26.0 |
| 05-ZD-858 | 1.00 |  | 16.5 | 17.5 |
| 05-ZD-859 | 6.40 | 2.90 | 6.70 | 16.0 |
| 05-ZD-865 | 12.2 |  | 7.50 | 19.7 |
| 05-ZD-866 | 12.1 |  | 1.10 | 13.2 |
| 05-ZD-868 | 17.0 | 8.00 |  | 25.0 |
| 05-ZD-869 | 23.0 |  | 4.00 | 27.0 |
| 05-ZD-870 | 16.0 | 2.00 |  | 18.00 |
| 05-ZD-871 | 9.10 | 2.20 | 8.70 | 20.0 |
| 05-ZD-872 | 17.3 |  | 2.00 | 19.3 |
| 05-ZD-873 | 18.5 |  |  | 18.5 |
| 05-ZD-874 | 11.6 |  | 4.00 | 15.6 |
| 05-ZD-875 | 11.6 | 1.00 | 3.70 | 16.3 |
| 05-ZD-875-1 | 7.50 | 0.80 | 7.50 | 15.8 |
| 05-ZD-877 | 19.0 |  | 4.00 | 23.0 |
| 05-ZD-785 | 22.2 |  |  | 22.2 |
| 05-ZD-784 | 13.8 |  |  | 13.8 |
| 05-ZD-783 | 23.3 |  |  | 23.3 |
| 05-ZD-889-1 | 17.6 |  | 7.40 | 25.0 |
| 05-ZD-878 | 10.8 |  | 11.0 | 21.8 |
| 05-ZD-879 | 7.50 |  | 18.0 | 25.5 |
| 05-ZD-880 | 17.8 | 2.5 |  | 20.3 |
| 05-ZD-881 | 24.0 | 0.80 | 1.40 | 26.2 |
| 05-ZD-882 | 14.2 |  | 4.0 | 18.2 |
| 05-ZD-883 | 14.0 |  | 0.7 | 14.7 |
| 05-ZD-884 | 13.7 |  | 0.6 | 14.3 |
| 05-ZD-887 | 9.0 |  | 7.7 | 16.7 |
| 05-ZD-889 | 11.5 |  | 7.30 | 18.8 |
| 05-ZD-890 | 15.0 |  | 3.90 | 18.9 |
| 05-ZD-894 | 9.0 | 1.0 | 6.80 | 16.8 |
| 05-ZD-895 | 8.20 | 0.80 | 8.00 | 17.0 |
| 05-ZD-899 | 18.9 |  |  | 18.9 |
| 05-ZD-800 | 27.0 |  |  | 27.0 |
| 05-ZD-901 | 14.0 |  | 4.00 | 18.0 |
| 05-ZD-902 | 13.0 |  | 2.5 | 15.5 |
| 05-ZD-903 | 10.0 | 5.0 |  | 15.0 |
| 05-ZD-904 | 17.0 |  |  | 17.0 |
| 05-ZD-905 | 14.0 | 2.0 | 1.00 | 17.0 |
| 05-ZD-906 | 10.7 | 0.70 |  | 11.4 |
| 05-ZD-907 | 5.10 |  |  | 5.10 |
| 05-SD-908 |  | 3.10 |  | 3.10 |
| 05-ZD-910 | 16.5 |  |  | 16.5 |
| 05-ZD-911 | 15.6 | 1.40 | 2.0 | 19.0 |
| 05-ZD-912 | 19.1 |  | 8.50 | 27.6 |
| 05-ZD-915 | 2.50 |  |  | 2.50 |
| 05-ZD-916 | 3.50 |  |  | 3.5 |
| 05-ZD-917 | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 05-ZD-918 | 6.50 |  |  | 6.50 |
| 05-ZD-919 | 4.90 |  |  | 4.90 |
| 05-ZD-920 | 2.30 | 1.40 |  | 3.70 |
| 05-ZD-923 | 19.8 |  |  | 19.8 |
| 05-ZD-924 | 25.5 |  | 2.00 | 27.5 |
| 05-ZD-925 | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 05-ZD-927 |  | 2.30 |  | 2.30 |
| 05-ZD-935 | 18.3 |  |  | 18.3 |
| 05-ZD-936 | 11.50 | 2.00 | 2.00 | 15.5 |
| 05-ZD-938 | 6.90 |  |  | 6.90 |
| 05-ZD-939 |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 05-ZD-948 | 15.4 |  | 1.90 | 17.3 |
| 05-ZD-949 | 17.2 |  |  | 17.2 |

2．第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）

⑴粉砂②层：褐黄色，稍湿，稍密，砂质均匀，主要成份为石英、长石，含有云母片。层厚1.2~2.3m。

⑵细砂②2层：褐黄色，稍湿，稍密~中密，砂质均匀，主要成份为石英、长石，含有云母片。层厚1.5~2.8m。

⑶粉质黏土③层：褐黄色，黄褐色，硬塑，含有氧化铁、云母。层厚1.4~4.1m。

⑷粉土③1层：黄褐色，稍密~中密，稍湿，含有氧化铁及云母。层厚0.5~3.7m。

⑸黏土③2层：黄褐色，软塑，局部夹有粉质黏土。层厚1.0~1.9m。

⑹粉土④层：褐黄色、黄褐色，稍湿~潮湿，中密~密实，含有氧化铁及云母，局部夹有粉质黏土薄层和黏土团块。层厚0.8~2.7m。

⑺中砂④2层：黄褐色，稍湿，稍密~中密，砂质均匀，成份以长石、石英为主，可见云母片，夹有细砂薄层。层厚3.0~7.3m。

3．第四系上更新统冲洪积层（Q3al+pl）

⑴中砂⑤层：黄褐色，稍湿~潮湿，中密~密实，成份以长石、石英为主，砂质均匀，局有夹有粉细砂薄层。下部含有少量的砾石，砾石含量约为15~30%。层厚0.4~5.5m。

⑵细圆砾土⑤1层：黄褐色，稍湿~潮湿，密实，圆砾母岩成份以砂岩、辉绿岩为主，分选中等，亚圆形，磨圆度较好，一般粒径2～30mm，最大粒径为50mm，大于2mm颗粒含量大于50%，以中粗砂充填。层厚1.0~4.4m。

⑶粉质黏土⑤2层：褐黄色，密实，潮湿，可见云母片。层厚0.5~1.7m。

⑷细砂⑤3层：褐黄色，稍湿，中密~密实，砂质均匀，成份以长石、石英为主，含有云母片，局部含有少量的砾石。层厚1.1~6.0m。

⑸粉砂⑤4层：褐黄色，稍湿，中密，砂质均匀，成份以长石、石英为主，含有云母片。层厚1.8m。

⑹黏土⑤5层：褐黄色，硬塑。层厚1.1m

⑺粉土⑤6层：褐黄色，密实，潮湿，可见云母片。层厚3.9m。

⑻粗圆砾土⑥层：褐黄色，密实，稍湿~潮湿，母岩成份以砂岩、辉绿岩为主，分选中等，亚圆形，磨圆度较好，一般粒径2～30mm，最大粒径为70mm，大于2mm颗粒含量大于50%，以中粗砂充填。层厚0.7~8.2m。

⑼粉质黏土⑥1层：褐黄色，硬塑，含有氧化铁。层厚0.5~4.1m。

⑽粉土⑥2层：褐黄色，密实，稍湿。层厚1.1~3.9m。

⑾细砂⑥3层：黄褐色，密实，稍湿，成份以长石、石英为主，砂质均匀，局部含有少量的砾石。层厚0.5~4.8m。

⑿砾砂⑥4层：黄褐色，密实，稍湿，成份以长石、石英为主，砂质均匀，含有少量的砾石。层厚1.7m。

- 水文地质条件

1．区域水文地质条件

北京地区地面主要河流有永定河、温榆河、潮白河，均属海河水系，其中永定河水系主要分布于北京的西部、南部地区，温榆河水系主要分布于东北部地区，潮白河水系主要分布于北部和东部地区。拟建场区地面水系属于永定河水系。

2、场区内水文地质条件

场地浅层地下水类型为上层滞水和潜水，在勘察深度内未见到潜水，仅在05-ZD-902号孔中揭露上层滞水，稳定水位深度为12.0m。根据调查，场地内洗砂所用的水井深度为35~45m。潜水水位在30m左右。场地内洗砂厂内存在多个洗砂废水形成的集水坑，水量不大，且一般随着洗砂活动的结束而消失。

3、地下水及地表水的腐蚀性评价

根据本场地05-ZD-902号钻孔水样及地表水水样的分析结果，按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）12.2之判定如下：

3.1上层滞水：在II类环境下对混凝土结构有弱腐蚀性。在干湿交替状态下对钢筋混凝土结构中的钢筋有中等腐蚀性，对钢结构有中等腐蚀性。

3.2地表水：主要分布在拟建场区中部的洗砂场内，在II类环境下对混凝土结构无腐蚀性。在干湿交替状态下对钢筋混凝土结构中的钢筋有中等腐蚀性，对钢结构有中等腐蚀性。

3.3按《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定（铁建设[2005]157号）》判定，上层滞水和地表水具有硫酸盐侵蚀，环境作用等级为H1。

五、工程地质条件

1．工程地质分区

拟建场地内未发现有活动断裂通过，该场地属稳定场地，建筑抗震属一般场地。

野外钻探结果表明，拟建场区内存在采砂坑，填土厚度变化较大，根据钻探所揭露的地层及调查分析分为两个大区，原始地貌I区，采砂坑II填土区，并将II区中夹有生活垃圾层的区域细分为IIA区。各分区工程地质特征分述如下：

⑴． I区：

地层主要为第四系人工堆积层（Q4ml）及第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl），冲洪积层主要为粉砂、粉土及粉质黏土。填土的厚度为0.5~2.0m，结构松散，稍湿，未完成自重固结，力学性质差，不宜做为基础持力层。

第四系全新统冲洪积层地层较为稳定，层位变化不大，为中~低压缩性土，力学性质较好，宜做为基础持力层。适宜作为拟建建筑物的建筑场地。

⑵． II区：

地层主要为第四系人工堆积层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）及第四系上更新统冲洪积层（Q3al+pl），其中人工堆积层主要为杂填土，填土的厚度变化较大，揭露的厚度为3.1~27.8m，在II区中部厚度大，靠近砂土坑的边缘厚度较小。填料成分杂乱，以建筑垃圾为主，多为碎石、混凝土块及砖块等，粒径大小不一，且分布不均，一般粒径20~50mm，充填物多为灰渣、炉灰、砖渣、粉土及其它杂物，杂填土颗粒大小不一，骨架大，孔隙比大，渗透性强，处于松散~稍密状态，稍湿。据调查杂填土填筑时间为1~6年，尚未完成自重固结，地基土不均匀，若遇表水渗入，会发生湿陷，将会因湿陷作用产生较大不均匀沉降，因此如果不经过地基处理，该区不能做为建筑场地。

IIA区（夹有生活垃圾层）：填土厚度0.5~18.0m ，经钻探揭露及在砂场用集水坑的坑壁上发现，在填土内含有大量的生活垃圾，多为未腐烂木块、废塑料袋及碎布为主，灰黑色，潮湿~饱和，局部生活垃圾已经腐烂，具有嗅味。在水平方向上分布不均匀，多处分布有生活垃圾，在垂直方向上部分地段生活垃圾多层分布，厚度不一，填土多松散状态，渗透性强，生活垃圾在潮湿的条件下易腐烂，且腐烂时间长，将使地基长期处于缓慢的沉降过程中，另外，生活垃圾的腐烂还可能产生有害气体，因此应经过地基处理可做为一般工程的建筑场地。

2．杂填土的工程性质

⑴．不均匀性

由于场地内杂填土成份复杂，回填的方法、时间和厚度有很大的随意性，所以不均匀性是其最突出的特点。

⑵．自重压密性

场地内填土填筑时间为1~6年，是欠压密土，在自身重量和大气降水的作用下有自行压密的特点，自重压密所需的时间长短与填土的物质成分和颗粒组成有关，一般大块碎石类素填土需1~3年，砂土素填土需2~5年，粉土和黏性土素填土需10~15年，含大量有机质的生活垃圾填土的自重压密时间需30年以上。杂填土自重压缩的过程就是地面缓慢沉降的过程。

⑶．湿陷性

场区内杂填土由于土质疏松，孔隙率高，在浸水后会产生较强的湿陷，且年代越新的填土，湿陷性越强。杂填土由于湿陷作用会在地面产生较大沉降，从而危及地表建筑物的安全。

⑷．低强度性

杂填土①层：重型动力触探修正后击数及平均值：N63.5=2.4~15.5,平均值为7.7,中小平均值为5.1,中大平均值为11.6；该区的波速值0~6mVs=138.0~188.0m/s，6m以下Vs=205.0~255.0m/s，20m以内等效剪切波速为Ves=201.06~209.79,从上述数值可以看出上部处于极松散状态，下部处于松散~稍密状态。根据地方经验稍密状态下的房渣土（回填10年以内）承载力为80kPa。

杂填土①2层（夹有生活垃圾）：重型动力触探修正后击数及平均值：N63.5=1.5~10.9,平均值为6.4,中小平均值为4.0,中大平均值为8.6，结构性差，处于极松散~松散状态。

素填土①1层：素填土的成份主要以砂土及砂土含砾石为主，但呈透镜体状，标准贯入试验锤击数为N=8~33，平均值为16.8，中小平均值为12.4，中大平均值为24.9，处于松散~稍密状态。

⑸．高压缩性

本场地内填土由于具备上述特点，决定了其具备较高的可压缩性。地域内已建成的东方时尚驾校，建设前曾对深厚的填土（II区）进行了强夯处理，夯击能为3000KN·M，夯沉量达1.8~2.5米。

3．场地土的地震

⑴．抗震设防烈度

地震动峰值加速度值为0.20g（地震基本烈度为VIII度）。

⑵．场地类别、场地土类型

根据05-ZD-894、05-ZD-870、05-ZD-786、05—ZD-786、05-ZD-835、05-ZD-784-1号孔的波速测试结果,本场地地表下20米深度范围内土层的等效剪切波速为：Vse=201.06～207.04m/s，场地覆盖层厚度dov大于50m，依据国标《铁路抗震设计规范(送审稿)》有关规定判定，建筑场地类别为III类；场地土类型为中软土和软弱土。

⑶．地基土液化判别

依据本次勘察所取得的标准贯入试验实测值及黏粒含量数据，地下水位深度dw按历史最高水位取值，按照《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）和《铁路工程抗震设计规范》（GBJ 111-87）规定，对20m深度范围内的饱和砂土和粉土进行计算分析后判定。判定结果为：在抗震设防烈度8度时，本场地自地面下20m深度范围内的饱和粉土及砂土均不液化。

4．特殊土

本场区位于北京平原地区，第四纪冲洪积覆盖层厚度约为50米，勘察深度范围内无软土、湿陷性土、膨胀土、风化岩及残积土的分布，也无滑坡等不良地质作用。

本场区分布有较厚的填土区（II区），以建筑垃圾、生活垃圾为主，以炉灰、粉土充填，回填时间为1~6年，结构松散，未完成自重固结，处于欠固结状态，力学性质差，在设计施工中应予以重视。

5．土壤冻结深度

本场区土壤标准冻结深度为0.8m。

6. 岩土施工工程分级及岩土基本承载力σ0（kPa）见下表：

| 岩土 名称 | 稠度状态 （岩层风化程度） | 岩土施工 工程分级 | 岩土基本承载力σ0（kPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂填土① | 松散~稍密 | Ⅱ | 80 |
| 素填土①1 | 松散~稍密 | Ⅱ | 90 |
| 杂填土①2 | 松散~稍密 | Ⅱ | 50 |
| 粉砂② | 稍密~密实 | I | 190/210/300 |
| 粉土②1 | 中密~密实 | Ⅱ | 170 |
| 细砂②2 | 稍密~中密 | I | 230/270/350 |
| 粉质黏土③ | 硬塑 | Ⅱ | 160 |
| 粉土③1 | 稍密~中密，稍湿 | Ⅱ | 180 |
| 黏土③2 | 软塑 | Ⅱ | 160 |
| 粉土④ | 中密~密实 | Ⅱ | 180 |
| 粉质黏土④1 | 硬塑 | Ⅱ | 160 |
| 中砂④2 | 中密~密实 | I | 370/450 |
| 中砂⑤ | 中密~密实 | I | 370/450 |
| 细圆砾土⑤1 | 密实 | III | 500 |
| 粉质黏土⑤2 | 硬塑 | Ⅱ | 160 |
| 细砂⑤3 | 密实 | I | 350 |
| 粉砂⑤4 | 中密 | I | 210 |
| 黏土⑤5 | 硬塑 | Ⅱ | 160 |
| 粉土⑤6 | 密实 | Ⅱ | 220 |
| 粗圆砾土⑥ | 密实 | III | 650 |
| 粉质黏土⑥1 | 硬塑 | Ⅱ | 160 |
| 粉土⑥2 | 密实 | Ⅱ | 220 |
| 细砂⑥3 | 密实 | I | 350 |
| 砾砂⑥4 | 密实 | I | 550 |

- 工程措施及建议

1．I区（原始地貌区，详见工程地质图)

⑴.表层人工填土层结构松散，欠固结状态，未经地基处理不应做为基础持力层。

⑵．当地基承载力满足上部荷载要求时，建议采用天然地基方案，基础持力层可选用粉砂②层、粉土②1层及粉质黏土③层。对局部存在的水井及粪池坑应进行相应的处理。

2．II区（填土区，详见工程地质图）

⑴．由于填土较厚（3~27.8米），成份复杂，颗粒大小分布不均，填土时间为1~6年，结构松散，未完成自重固结，力学性质差，且含有生活垃圾，不宜做为基础持力层。

⑵.填土回填时间短、强度低、压缩性高、沉降量大，且沉降不均匀。设计时应充分考虑填土的不均匀性和沉降量大、沉降历时较长等问题，对于填土应进行处理，建议采用强夯进行处理，强夯时应根据填土的不同厚度及对地基变型的要求进行设计施工。

⑶．场地内存在有生活垃圾，施工前应对表面的生活垃圾进行清除；由于填土含有大量的生活垃圾，生活垃圾沉降缓慢，且腐烂后会产生沼气，建议在场地内设置排气孔以便排放生活垃圾所产生的沼气。对生活垃圾层较厚区域根据工程需要宜采取注浆、碎石桩等方法进行地基处理，以消除因生活垃圾的腐烂可能产生的较大地面沉降。

⑷．对于检修、维修车间及配套工程建议采用桩基础，桩端持力层可选用中砂⑤层、细圆砾土⑤1层或粗圆砾土⑥层。

⑸．地基处理后应消除填土的湿陷性，为了避免填土浸水后产生湿陷，应做好地面排水，同时做好上、下水管道的防渗防漏。必要时可在地基处理过程中做渗水处理。

⑹．沿现有铁路线的路基坡脚分布有密集的坟墓，施工前应进行迁移，并回填土压实。

⑺．考虑到填土厚度大，沉降大，沉降历时较长等因素，建议对场地内重要工程进行沉降观测，保证工程安全使用。

⑻．上层滞水和地表水具有硫酸盐侵蚀，环境作用等级为H1，设计时应考虑。

⑼.施工时应注意保护周围环境，避免尘土污染和拢民问题。

- 其它说明

东方时尚驾校办公区受现有建筑物的影响未开展勘探，在练车场内部分钻孔受现有建筑物的影响未能钻探，此区属于填土区（II区），有可能存在含有生活垃圾层，施工拆迁完成后再补充勘察。剩余勘探量（不含动车段内房建工程）为52个勘探孔，约1294.0米。